|  | ## Feuerwehr: |  |
| --- | --- | --- |

| Prüfkarteiblatt: |  |  | ### Ketten (Kettengehänge) |  |  |  |  |  |  |  |  | # Blatt Nr.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  |  | Lagerungsort: |  |  |  |  | Lfd. Nr.: |  |  |  |  |  |
| Lieferant: |  |  |  | Herstellungsjahr: |  |  |  |  | Inv. Nr.: |  |  |  |  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung, periodische Belastungsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung | Prüfung |  | Prüfung | Prüfung | Prüfung |  | Prüfung |  | Prüfung |  |
| Prüfdatum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Verformung, Anrisse, Kerben an Kettengliedern oder Zubehörteilen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kein Kettenteil infolge Überlastung steifgezogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Kennzeichnung leserlich vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Vergrößerung des Hakenmaules um mehr als 10% bzw. keine Abnutzung des Haken um mehr als 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Längung - auch einzelner Kettenglieder - um mehr als 5% (bei Verformung eines Kettengliedes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Abnahme der Gliederdicke an irgendeiner Stelle um mehr als 10% der Nenndicke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belastungsprüfung Alle 2 Jahre mit dem 2-fachen Wert der Tragfähigkeit. |
| Befund: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |